МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №8

«Транспортні протоколи – TCP та UDP»

Виконав:

Студент групи ФЕП-11

Коберський Данило

Перевірив:

Продивус А.М.

Львів 2019

Мета: Вивчити роботу протоколу TCP, зокрема, механізм з’єднання та структуру заголовку. Вивчити протокол UDP.

Хід роботи:

Дослідження протоколу TCP

- Перехоплення TCP пакетів, переданих від вашого комп’ютера на віддалений сервер

- Запустив web браузер. Зайшов на http://elct.lnu.edu.ua/kin/alice.txt та завантажив файл «Alice in Wonderland» у ASCII кодуванні на мій комп’ютер.

- Зайшов на 	http://elct.lnu.edu.ua/kin/submit.html

- В полі вводу вказав повний шлях до щойно завантаженого локального файлу, але ще не натискав кнопку “Upload alice.txt file”.

- Тепер, запустив Wireshark та розпочав перехоплення пакетів (Capture->Options), та натиснув кнопку OK у вікні налаштувань Wireshark Packet Capture

- Повернувся до браузера та натиснула кнопку “Upload alice.txt file” для завантаження файлу на сервер gaia.cs.umass.edu. Як тільки файл  завантажився, невеличке привітальне повідомлення відобразилось у моєму браузері.

- Зупинив перехоплення пакетів. Вікно Wireshark виглядало так:

- Спершу, відфільтрувала пакети, що відображаються у вікні Wireshark, набравши “tcp” у полі фільтру, що знаходиться на верхній панелі.

Відповіді на запитання

- Яка IP адреса та номер TCP порту використовується вашим комп’ютером (джерелом) для відправки файлу на elct.lnu.edu.ua?

Моїм комп’ютером використовується IP адреса: 10.25.0.204

Номер TCP порту мого комп’ютера: 50382

- Яка IP адреса у elct.lnu.edu.ua? Який номер порту використовується для прийому/відправлення TCP пакетів?

IP адреса у elct.lnu.edu.ua?: 194.44.198.205 Номер порту що використовується: 80

Змінимо список відображених пакетів у Wireshark так, щоб він показував TCP сегменти, що використовуються для передачі HTTP повідомлень. Вибираємо пункт меню Analyze->Enabled Protocols, та знімаємо галочку з HTTP, отримуємо:

- Який порядковий номер (sequence number) TCP SYN пакета, який використовується для ініціювання TCP з'єднання між комп'ютером клієнта і elct.lnu.edu.ua? Що в цьому TCP пакеті вказує, що він є SYN пакетом?

Порядковий номер(Sequence number) 0. На те, що це SYN пакет вказує встановлений в одиницю спеціальний прапорець SYN set:

- Який порядковий номер SYN ACK пакета, відісланого elct.lnu.edu.ua? клієнту у відповідь на його SYN пакет? Яке значення поля «ACKnowledgement» у SYN ACK пакеті? Звідки сервер gaia.cs.umass.edu взяв це значення? Що в TCP пакеті вказує, що він є SYN ACK пакетом?

Порядковий номер SYN ACK пакета 0. Проте acknowlegment number – 1. Це значення сервер взяв наступним чином: при отриманні SYN пакета він бере його номер послідовності(0) та додає до нього 1, після чого поміщує отримане значення в  acknowlegment number. На те, що це SYN ACK пакет вказують відповідні прапорці встановлені в 1:

- Який порядковий номер TCP сегмента, що містить HTTP POST команду? Для знаходження команди POST вам потрібно детальніше глянути на вміст пакету у вікні детального перегляду та знайти у полі даних фрагмент з командою “POST”.

Порядковий номер такого пакета 1:

- Розгляньте перший TCP пакет, що містить команду HTTP POST. Які порядкові номери перших шести TCP пакетів, що використовувалися для передачі фалу (починаючи з пакету, що містить HTTP POST команду)? Який час відправлення кожного такого пакету? Коли приходив пакет-підтвердження (ACK) для кожного відправленого пакету? Підрахувавши різницю між часом відправки TCP сегмента та часом отримання пакету підтвердження про доставку, вкажіть RTT час (Round-Trip Time – час обороту повідомлення) для кожного з шести сегментів.

Порядкові номери:

1(час відправлення: 3.777697; час прибуття підтв.: 3.778209) RTT = 0,000512, 1461(час відправлення: 3.777723; час прибуття підтв.: 3.886114) RTT = 0,108391, 2921(час відправлення: 3.777747; час прибуття підтв.: 3.886118) RTT = 0,108371, 4381(час відправлення: 3.778330; час прибуття підтв.: 3.886119) RTT = 0,107789, 5841(час відправлення: 3.777801; час прибуття підтв.: 3.886120) RTT = 0,108319, 7301(час відправлення: 3.777824; час прибуття підтв.: 3.886715) RTT = 0,108891.

- Яка довжина кожного з шести TCP сегментів?

Перших п’яти — 1460 байт. Шостого — 892 байти.

- Який мінімальний розмір буферу був у сервера під час передавання файлу? Чи призупинялася передача даних через недостачу буферу на сервері?

Window size value: 16522

Передача даних не призупинялася, оскільки прапорці Nonce і CWR не встановлені:

- Чи були повторені якісь TCP сегменти? Що ви перевіряли (в перехоплених пакетах) для відповіді на це запитання?

Ні, повторених сегментів не було. Зробив перевірку чи не зустрічалися 2 однакові пакети з однаковим порядковим номером.

- Яка пропускна спроможність (кількість передавання байтів за одиницю часу) для TCP з’єднання? Поясніть, як ви підрахували цю величину.

Пропускна спроможність становить 1025 байт за 0.051411000 секунди. Взято з SYN ACK сегмента, а саме з поля максимального розміру сегмента та часу передачі сегмента:

Керування перевантаженням TCP

8. Виберіть пункт меню : Statistics->TCP Stream Graph-> Time-Sequence-> Graph(Stevens). Ви маєте побачити графік, схожий на приведений на рис.  (який був створений через збережений файл перехоплених пакетів tcp-ethereal-trace-1, що знаходиться за адресою: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/wireshark-trac.

9. Вказати, де починаються фази передавання TCP пакетів та де вони

закінчуються і де працює механізм уникнення TCP заторів?

Починаються:

Закінчуються:

Механізм уникнення TCP заторів — це часовий проміжок між фазами:

Дослідження протоколу UDP

Розпочніть перехоплення пакетів за допомогою Wireshark, а потім зробіть що-небудь для того, щоб ваш хост почав приймати та передавати UDP пакети (один з можливих варіантів – це скористатися командою nslookup, яка розглядалася в лабораторній роботі по DNS). Після зупинки перехоплення пакетів налаштуйте фільтр відображення пакетів так, щоб Wireshark відображав лише UDP пакети. Виберіть один з UDP пакетів, та розгорніть його дані у вікні детального перегляду.

Запускаємо перехоплення пакетів. Використовую команду nslookup google.com для відправки UDP запитів, після чого зупиняємо перехоплення

- Виберіть один пакет. Визначте, скільки полів міститься в заголовку обраного UDP пакета. Перерахуйте ці поля.

В заголовку міститься 4 поля: Source port, destination port, length, checksum.

- Визначте довжину кожного поля в UDP заголовку .

Довжина кожного поля становить 2 байти:

- Значення в полі Length (розмір) - це розмір чого? Покажіть це на прикладі перехопленого вами UDP пакету.

Це розмір дейтаграми (заголовка та даних). Оскільки заголовок має довжину 8 байт а дані 38 байт, то довжина дейтаграми має складати 46 байт, що можна побачити на прикладі:

- Яку максимальну кількість байтів може переносити UDP пакет?

65507 байт (65535 - 20(на IP заголовок) - 8(на UDP заголовок) = 65507).

- Який максимальний номер порту джерела повідомлення?

Від 0 до 65535.

- Який номер протоколу відповідає UDP? Дайте відповідь у десятковому та шістнадцятирічному представленнях (для відповіді вам знадобиться заглянути в заголовки IP протоколу).

У десятковому — 17

У шістнадцятирічному — 11

- Пошукайте “UDP” в пошуковій системі Google, та скажіть по яким полям UDP рахує контрольну суму (checksum).

По полям, що знаходяться у заголовку.

- Дослідіть пару UDP пакетів, з яких перший пакет був відправлений вашим комп’ютером, а другий – відповідь на нього. Опишіть взаємозв’язок між номерами портів в цих двох пакетів.

Номер порту отримувача у пакеті — запиті збігається з номером порту джерела у пакеті — відповіді. Номер порту мого комп’ютера у пакеті — запиті збігається з номером порту отримувача у пакеті — відповіді.

- Перехопіть маленький UDP пакет. Вручну підрахуйте контрольну суму пакету. Покажіть всю послідовність дій та прокоментуйте кожен крок.

Розділяємо цю послідовність на 4 16-бітних слова і додаємо їх:  0035 + е6сс + 0057 + 9575 = 17ссd.  Тепер виконуємо інверсію всіх бітів отриманого слова: ffff – 17ccd = 0x8332.

Висновок:

На цій лабораторної роботи, я вивчив роботу з протоколами TCP та UDP, а також отримування та аналіз інформацій за допомогою програми Wireshark. Також виконано додаткове завдання: розрахунок контрольної суми UPD пакета.